Причины возникновения пожаров от печного отопления

1. Воздействие топочных газов и искр на горючие конструкции строений через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов. Трещины в кладке печей образуются от непосредственного воздействия высокой температуры. Причиной появления трещин труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.

2. Несоблюдение строительных норм и правил. Загорание происходит в местах соприкосновения горючих строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру; из-за недостаточной толщины стенок печей или дымоходов; из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных расстояний (отступок); в результате перекала печей.

3. От соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т. п.) с перегретыми и неисправными частями печей.

4. От воздействия теплоты открытого пламени через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок.

5. В результате применения для растапливания печей горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

6. От выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр из незакрытой топки и попадание их на горючие предметы.

В связи с этим владельцы должны уделять пристальное внимание устройству печей и соблюдению требований пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство печей отвечало соответствующим требованиям пожарной безопасности.

Правила эксплуатации печи:

- перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода (удалить сажу, если надо - отремонтировать, заделать трещины и побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли);

- не оставлять печь во время топки без наблюдения;

- не оставлять без надзора малолетних детей в комнате, где топится печь;

- топить печь два-три раза в день не более 1,5 часа, в один раз;

- возле печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать белье и размещать горючие материалы;

- нельзя применять для растапливания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Это может привести к ожогам;

- нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений;

- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородскому городскому округу!